PROBLEMAS DE RESISTENCIA

- Obtenga la corriente en amperes si 650C de carga pasan a través de un alambre en 50s.

- Si 465C de carga pasan por un alambre en 2.5min, calcule la corriente en amperes.

- Si existe una corriente de 40A durante 1 min, ¿cuántos coulombs de carga han pasado por el alambre?

- ¿Cuántos coulombs de carga atraviesan una lámpara en 2 min si la corriente es constante en 750mA?

- Si la corriente en un conductor es constante en 2mA ¿cuánto tiempo se requiere para que 4600x10-6 electrones pasen por el conductor?

- ¿Cuántos electrones pasan a través de un conductor en 1 min si la corriente es de 1A?

- Si la diferencia de potencial entre dos puntos es 42 V, ¿cuánto trabajo se necesita para traer 6C de un punto al otro?

- Determine la carga Q que requiere 96J de energía para ser movida a través de una diferencia de potencial de 16V.

- La fuerza electromotriz de una batería es 22.5V. ¿Cuánta carga se desplaza si la energía que se utiliza es de 90J?

- Si un conductor con una corriente de 500mA que pasa a través de él convierte 40J de energía eléctrica en calor a los 30s, ¿cuál es la disminución de potencial a través del conductor?

- A través de un conductor fluye carga a razón de 420C/min. si 742J de energía eléctrica se convierten en calor en 1 min, ¿cuál es la disminución de potencial a través del conductor?

- ¿Cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 61 m de longitud y .25 mm de diámetro?

- Calcule la resistencia de un alambre de plata de 30.2 m de largo y 1.14mm de diámetro?

- ¿Cuál es el diámetro de un conductor d aluminio que mide 22.86m de largo con una resistencia de 2.5Ω?

- La resistencia de un alambre de cobre es 2Ω a 10°C. ¿Cuál es su resistencia a 60°C?

- La resistencia de una barra colectora de aluminio es 0.03Ω a 0°C. ¿Cuál es su resistencia a 60°C?

- La resistencia de un alambre de cobre es 4Ω a 66°C. ¿Cuál es su resistencia a 16°C?

- La resistencia de un alambre de cobre es 0.92Ω a 4°C. ¿A qué temperatura será 1.06Ω?